## Transistor de efecto de campo (FET)

Los transistores de efecto de campo o FET (Field Effect Transistor) son particularmente interesantes en circuitos integrados y pueden ser de dos tipos: transistor de efecto de campo de unión o JFET y transistor de efecto de campo metal-óxido semiconductor (MOSFET).

Son dispositivos controlados por tensión con una alta impedancia de entrada (1012 ohmios). Ambos dispositivos se utilizan en circuitos digitales y analógicos como amplificador o como conmutador. Sus características eléctricas son similares, aunque su tecnología y estructura física son totalmente diferentes.

FET vs BJT

## Ventajas de los FET

1) Son dispositivos controlados por tensión con una impedancia de entrada muy elevada (107 a 1012 ohmios).

2) Los FET generan un nivel de ruido menor que los BJT.

3) Los FET son más estables con la temperatura que los BJT.

4) Los FET son más fáciles de fabricar que los BJT pues precisan menos pasos y permiten integrar más dispositivos en un CI.

5) Los FET se comportan como resistencias controlados por tensión valores pequeños de tensión drenaje-fuente.

6) La alta impedancia de entrada de los FET les permite retener carga el tiempo suficiente para permitir su utilización como elementos de almacenamiento.

7) Los FET de potencia pueden disipar una potencia mayor y conmutar corrientes grandes.

Desventajas que limitan la utilización de los FET

1) Los FET presentan una respuesta en frecuencia pobre debido a la alta capacidad de entrada.

2) Los FET presentan una linealidad muy pobre, y en general son menos lineales que los BJT.

3) Los FET se pueden dañar debido a la electricidad estática. En este apartado se estudiarán brevemente las características de ambos dispositivos orientadas principalmente a sus aplicaciones analógicas.

JFET VS MOSFET COMPARATIVA DE TRANSISTORES

El análisis presentado en esta comparativa de JFET vs MOSFET, sirve como una simple comparativa. Nótese que solo en casos muy particulares se elige el JFET sobre el MOSFET.

En JFET la corriente se controla mediante la polarización inversa de las compuertas con el canal S-D. En el transistor MOSFET mediante un campo eléctrico que atrae a los portadores minoritarios a través de una capa dieléctrica.

MOSFET:

Actualmente un transistor MOSFET es más fácil de fabricar que un transistor JFET. No por el proceso de fabricación, si no, por su popularidad, existen más líneas de fabricación.

El transistor MOSFET soporta mayores voltajes.

Debido a la capa de dieléctrico entre la compuerta y el substrato, el transistor MOSFET tiene una impedancia de entrada mayor que el JFET.

El transistor JFET tiene una desviación de cero del voltaje, cuando no está polarizada la compuerta la corriente en D-S no es cero. En el MOSFET la corriente D-S es igual a cero, a menos de que exista polarización.

JFET:

El transistor JFET tiene mayor ganancia (transconductancia) que el MOSFET.

El transistor JFET tiene menores niveles de ruido.

¿CUÁL ES MÁS UTILIZADO?

En conclusión, de la comparativa JFET vs MOSFET tenemos que los MOSFET de manera general son más populares y utilizados en la electrónica hoy en día. Uno de los parámetros más importantes es debido a su mayor impedancia, consumen menos corriente, por lo tanto, menos potencia. Si observamos el panorama global y vemos los circuitos integrados, nos daremos cuenta que prácticamente todos se basan en MOSFET. Sin embargo, existe todavía un nicho de mercado para los JFET, se implementan cuando requieres además de un bajo ruido, una tolerancia alta ante radiación y temperatura (usados en aplicaciones de alta confiabilidad).

JFET CURVAS DE TRANSFERENCIA

VP = - VGSoff

VDS = VGS - VP

JFET EN CONMUTACIÓN

CORTE

SATURACIÓN

MOSFET

NMOS en la región de saturación. Al aplicar una tensión de drenador más alta, los electrones son atraídos con más fuerza hacia el drenador y el canal se deforma.

IDS=K(VGS-VT)2

VT=Tensión umbral

NMOS en modo de corte. La región blanca indica que no existen portadores libres en esta zona, debido a que los electrones son repelidos del canal.

NMOS en la región lineal. Se forma un canal de tipo n al lograr la inversión del sustrato, y la corriente fluye de drenador a fuente.

El sustrato está unido al pin “Source”

MOSFET EN CONMUTACIÓN

INVERSOR

RELÉ

SATURACIÓN

CORTE